Contrôle Architecture des Ordinateurs

Durée : 35min

Année universitaire : 2018/2019

Documents Non Autorisés

Sujet à rendre.

Nom et prénom : ……………………………………………………….Classe : ………….............

Pour ce contrôle on considère  1Kb =1024b

Exercice1 :

Présentations:

- Définir un Malware et comment peux-t-on s'en protéger ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Comment faut-il choisir son ordinateur? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Comment fonctionne le système GPS?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 2 :

Sachant que le bus d’adresse du processeur est de 27 bits et que le bus de données est de 8 octets,(8o= 8 * 8b  =64b )

- Quelle est le nombre de cases de cette mémoire?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………227……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

- Quelle est la taille de cette mémoire  en Mb et en Go?

(8o=64b= 8 * 8b) la taille de chaque case mémoire

………227  * 8o = 227  * 23 o = 230 o = 1Go =

=220  * 210 o = 210 * 220 * 8b=  210 * 23 Mb  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

=  213 Mb  ………………213 Mb g8192 Mb

- Donner en hexadécimal les adresses de la première et de la dernière case de cette mémoire?

…L' adresse  de la première case

0000  0000 0000 0000 0000 0000 0000 b = 0000000h

… L' adresse  de la deuxième case ……………………………………

…0000  0000 0000 0000 0000 0000 0001 b = 0000001h

… L' adresse  de la troisième case ……………………………………

…0000  0000 0000 0000 0000 0000 0010 b = 0 0 0 0 0 0 2h

… L' adresse  de la dernière case ……………………………………

…0111  1111 1111 1111 1111 1111  1111  b = 7 F F F F F F h ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27= 4*6+3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1111  1111 1111 1111 1111 1111  1111  b = F F F F F F F h …………………………………

Exercice 3:  Complétez le tableau  de ce disque dur

-Plateaux     - Bras  - Tête de lecture/écriture  - Cylindre - Piste   - Secteur

| N° | Composant | N° | Composant |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Plateaux | D | Cylindre |
| B | Bras | E | Piste |
| C | Tête de lecture/écriture | F | Secteur |

Exercice 4 :  Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées :

a-  Horloge                                         b-   Unité Arithmétique et Logique

c-  Circuit intégré                               d-   RAM

e-  Système d’exploitation                 f-   Registre

g-  Transistor                                      h-   Microprocesseur

i-   Bus                                                 j-   Carte Mère

k-  Mémoire cache                              l-   Mémoire morte/ROM

- Circuit spécialisé comportant une petite quantité de mémoire ultra rapide pour rendre les informations fréquemment demandées immédiatement accessibles au processeur.

- Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker de manière très temporaire un certain nombre d’informations comme les résultats intermédiaires d’un calcul ou l’adresse de la prochaine instruction à exécuter.

- Sorte de commutateur électronique servant à contrôler le passage du courant électrique.

- Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur.

- Cristal de quartz vibrant à une fréquence déterminée, produisant des signaux périodiques qui servent à synchroniser les tâches d’un microprocesseur.

- Type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement accessible.

- Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium.

- Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié.

- Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques.

- Dispositif d’E/S du micro-ordinateur accessible par un programme qui transporte simultanément les  bits d’un mot au travers d’un ensemble de conducteurs.

- Unité principale de traitement d’un ordinateur, généralement contenue dans un circuit intégré unique.

- Programme nécessaire à la gestion des ressources matérielles et logiciels d’un ordinateur.

Reporter vos réponses sur ce tableau

| 1 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 |  | 10 |  |
| 5 |  | 11 |  |
| 6 |  | 12 |  |

| 1 | k | 7 | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | f | 8 | L |
| 3 | g | 9 | I |
| 4 | j | 10 | H |
| 5 | a | 11 | B |
| 6 | d | 12 | E |

Exercice 5 :  :

Mettre dans le tableau  devant chaque nom  la lettre du composant correspondant

| Connecteurs d’extensions (Son/LAN/USB/Souris/Clavier) |  | Pile CMOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation de la carte mère |  | Chipset |  |
| Slots PCI |  | Ports IDE |  |
| Connecteur disquette |  | Socket CPU |  |
| Slots RAM |  | Slot AGP |  |

| Connecteurs d’extensions (Son/LAN/USB/Souris/Clavier) | B | Pile CMOS | H |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation de la carte mère | D | Chipset | F |
| Slots PCI | A | Ports IDE | I |
| Connecteur disquette | G | Socket CPU | E |
| Slots RAM | J | Slot AGP | C |